Дошли наконец то мои руки до дросселя!
Поводом для проверки состояния, и последующей очистки заслонки стали кратковременные падения оборотов (захлёбывания) двигателя ниже ХХ после сбрасывания педали газа. Приходилось иногда "разгазовывать" что бы выравнять обороты ХХ. В довесок к этому выскочила ошибка по датчику температуры воздуха во впуске(((

Сняв датчик и посмотрев сколько масляной пыли летит во впускной коллектор через вентиляцию картерных газов, сомнения в чистоте заслонки сразу отпали. Надо мыть заслонку!
Выкроив время для своего Цитромона, я приступил к этой простой операции.)
Снял воздухозаборник

Открутил бачок с тормозной жидкостью и отвёл его в сторону

Аккуратно отщёлкнул трубку вентиляции картерных газов

Открутил болт крепления корпуса воздушного фильтра

Ослабил хомут входного патрубка и демонтировал корпус воздушного фильтра

Отключил разъём дроссельной заслонки

Открутил заслонку от впускного коллектора

Ожидания мои оправдались. Заслонка засрана)))

Вооружившись заранее приготовленными средствами приступил к "банным" процедурам

Результат не заставил себя долго ждать

Собирается всё в обратной последовательности.
Заслонку затягиваем равномерно и без фанатизма! Прокладку при желании можно поменять на новую. Я оставил старую, так как прокладка была в приличном состоянии! Заодно, при установке, разобрал и продул корпус воздушного фильтра изнутри от скопившегося за многие годы песка и всякого другого мусора.
Адаптацию заслонки не делал. Сама адаптировалась во время езды через небольшое кол-во времени. По ощущениям машина поехала бодрее, мотор стал лучше реагировать на педаль газа, провалов в оборотах больше не наблюдаю!
Всем добра и чистых сеток!