### Ремонт подрулевого переключателя "стрекозы"

Иногда переставал моргать левы/правый повороты, приходилось передеркивать рычаг, а еще самопроизвольно включались габариты, ближний свет.

Полез.

Добавить в Альбом Выкрутил 2 винта звездочкой нижнего кожуха рулевой калонки, снял.

Добавить в Альбом поворачиваем руль на 90 градусов, подковыриваем отверткойскобу подушки безопастности, затем еще на 180 и вторую скобу

Добавить в Альбом Оттягиваем назад подушку на 5 см, снимаем фишки с перопатронов, сначала стопор оранжевая стрелка, затем бордовая стрелка сам разьем

Добавить в Альбом звездочкой выкручиваем болт крепления руля, стягиваем руль, стараемся не оторвать шлейфы

Добавить в Альбом Снимаем фиксаторы 1 и 2, затем поднимаем крышку вверх,

Добавить в Альбом Отключаем все нужные конекторы, расслабляем хомут крепления стрекозы ключом на 10, снимаем стрекозу

Добавить в Альбом располовиниваем корпус подрулевого переключателя, снимаем с защелок

Добавить в Альбом Переворачиваем передней частью вниз, и тянем за заднюю крышку вверх

Добавить в Альбом снимаем ручки, ватной палочкой и средством для снятия лака зачищаем контакты от старой смазки и налета, протираем насухо, смазал их той же смазкой которая находилась в корпусе.

Добавить в Альбом дорожки поворотов

Добавить в Альбом дорожки дворников

Добавить в Альбом Лезим в ручку поворотов, выковыреваем торцевую кнопку, сжимаем 2 уса плоскогубцами и стягиваем часть ручки

Добавить в Альбом Видим контактную пластину,

Добавить в Альбом Присмотримся поближе, износ на лицо

Добавить в Альбом Той же жидкостью для снятия лака очищаем то что осталось

Добавить в Альбом Стягиваем с небольшим усилием часть ручки которая включает противотуманки, затем берем паяльник и лудим то что осталось от контактов, лудим быстро, из-за температуры пластик быстро плавится

Добавить в Альбом Собираем в обратной последовательности

Добавить в Альбом В часть рукоядки отвечающей за включение света сначала вставляем фиксирующий механизм, затем контактную пластинку, затем пружину и торцевую кнопку с обратной стороны, одеваем все обратно

Добавить в Альбом желательно прозвонить, Общий провод ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть коротко замкнут на один из трех проводов шлейфа на включение габаритов и дальнего света. Тоже самое для противотуманок, разомкнутым остается провод на торцевую кнопку

Звонить уж очень желательно, первый раз собрал и не понял, включаю габариты- загораются мгновенно, переключаю на основной свет- включается ближний с ЗАДЕРЖКОЙ в секунды 2-3. Тяну рычаг на себя- загорается дальний, -отпускаю -гаснет, попросту не переключается. Потом выяснил, что была перебита дорожка в шлейфе, позже запаял. Как понял сам, контроллер стрекозы видел положение 0, потом положение габариты, потом не видел ничего на всех трех контактах, так как 0 и габариты были отключены а свет был оборван, контролер понимал что где-то обрыв и включал аварийный режим- ближний свет.
Время потратил часа два. Можно было купить Б/У стрекозу, но там цена вопроса 150-170$

Цена вопроса: $0

Буду краток,т.к. вся информация есть в сети. Порвался подрулевой шлейф,при вскрытии был в труху.Искал выходы но,как то всё дороговато.Нашёл ролик http://renault-club....ogo-shleifa.php ,он то меня и вдохновил.Как не странно но шлейф у меня той же конструкции (С5-2, 1,8L, 2005г.).Есть отличие одно отверстие для совмещения. Совмещал по левму отверстию,а на подкове отверстие в углублении рядом с шестернёй,совсем забыл штекер на корпусе не сьёмный, так что паяем одну сторону не разбирая.Путём поисков в сети нашёл длину шлейфа 52-55 см,я делал 53. При вскрытии обнаружил внутри отломленный язычок, на форумах пишут, что это из за него вся история и советуют не ставить.Я так и поступил.Придётся повозиться с заправкой шлейфа,он сначала кажется длинноват,но при некотором упорстве встаёт на своё место и крышка защёлкивается,вышло 2,5 оборота.Конструкцию в сборе ставте на место акуратно,с низу в тыльной части есть 3 усика контакта (тонкие),они должны войти в плату подрулевого.Вобщем когда собрал всё заработало.Теперь о самом шлейфе:Шлейф заказывал в компании "Точка Опоры". Есть представительства в Москве, Питере, Новосибирске, Краснодаре. Я звонил 88002003942(бесплатный),потому как живу в Мурманской области.Они продают метражом называется Nicomatic 127PW08D (от -55 до 105 С),кабель 8 жильный,одну жилу обрезал.Заказал 10 м.,через неделю получил с курьером. Цена вопроса с доставкой и НДС где то 3,5 т.р. Так что теперь в запасе не один шлейф.Пишу после ночной,могу что то упустить, пишите в личку отвечу.