Пежо 206 >> Подвеска автомобиля >> Задняя подвеска >> Снятие и установка балки задней подвески в сборе 



Снятие балки задней подвески проводите в следующем порядке:

- установите автомобиль на подъемник;

- снизу автомобиля снимите консоль стояночного тормоза;

- отсоедините тросы стояночного тормоза;

- снимите запасное колесо;

- снимите выхлопную трубу после каталитического нейтрализатора;

	


	Рис. 7.18. Снятие тормозных трубок: 1 — тормозные трубки 



- отсоедините тормозные трубки 1 ( рис. 7.18 );

- после снятия закройте трубки заглушками против вытекания тормозной жидкости;

- отсоедините датчики системы ABS;

- поставьте гидравлический домкрат под балку задней подвески и подоприте им балку;

- отверните четыре болта крепления задней балки;

- опустите гидравлический домкрат и выньте балку задней подвески с задней стороны автомобиля.

Установку балки задней подвески проводите в следующем порядке:

	Предупреждение 
Следите за тем, чтобы не пережать тормозные трубки при попадании их между балкой и кузовом. 


- вверните, не затягивая, болты крепления балки;

	


	Рис. 7.19. Центрирование балки задней подвески: 1 — скобы 



- установите две скобы 1 ( рис. 7.19 ), чтобы отцентрировать балку задней подвески;

- затяните болты крепления моментом 110 Н·м;

- снимите две скобы;

- подсоедините тормозные трубки;

- подсоедините тросы стояночного тормоза к уравнителю;

- установите на место выхлопную трубу с новой прокладкой;

- подсоедините датчики системы ABS;

- прокачайте гидропривод тормозов;

- установите на место запасное колесо;

- отрегулируйте тросы; установите консоль стояночного тормоза.

Пежо 206 >> Подвеска автомобиля >> Задняя подвеска >> Снятие и установка штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески 



Снятие штанги стабилизатора задней подвески проводите в следующем порядке:

- с правой стороны снимите колесо;

	


	Рис. 7.20. Правая сторона задней подвески: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — пробка 



- отверните болт 2 ( рис. 7.20 );

- снимите шайбу 1 и пробку 3;

	


	Рис. 7.21. Заворачивание болта в рычаг: 1 — болт 



- нанесите на резьбовую часть болта 1 ( рис. 7.21 ) и его торец тонкий слой смазки и заверните в рычаг до упора в штангу;

- заворачивайте болт вплоть до снятия рычага;

	


	Рис. 7.22. Левая сторона задней подвески: 1 — шайба; 2 — болт 



- с левой стороны отверните болт 2 ( рис. 7.22 ) и снимите шайбу 1;

- снимите штангу стабилизатора вместе с левым рычагом.

Установку штанги стабилизатора задней подвески проводите в следующем порядке:

- тщательно очистите от грязи шлицы штанги и рычагов;

- перед установкой нанесите смазку на шлицы на обоих концах штанги стабилизатора и внутри рычагов, а также на стержень с резьбой и контактирующие поверхности шайбы и гайки;

	


	Рис. 7.23. Сальники 



- установите новые уплотнители ( рис. 7.23 ) (диаметр уплотнителя с правой стороны — 53 мм, с левой — 58,5 мм);

	


	Рис. 7.24. Сборка рычага со штангой стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — рычаг; 2 — штанга 



- соедините рычаг 1 ( рис. 7.24 ) со штангой 2 стабилизатора, совместив метку А с осью рычага;

- с помощью молотка насадите рычаг на штангу стабилизатора;

- с левой стороны вставьте штангу в трубку, расположенную в поперечине, и протолкните штангу до упора рычага в плечо;

- установите на место кронштейн троса стояночного тормоза;

- установите шайбу 1 (см. рис. 7.22 ) и затяните болт 2 моментом 32 Н·м;

	


	Рис. 7.25. Установка рычага штанги с правой стороны: 1 — гайка; 2 — стержень с резьбой; 3 — щуп 



- с правой стороны смажьте сальник смазкой KLUBER PROBA и установите стержень 2 ( рис. 7.25 ) с нанесенной на него смазкой;

- установите рычаг так, чтобы его прорезь совместилась с отверстием для крепления;

- установите шайбу и затяните гайку 1;

	Примечание 
Если при затяжке приходится прикладывать чрезмерное усилие, следует осадить рычаг ударом трубы соответствующего диаметра. Удар наносите с левой стороны. 


- установите щуп 3 толщиной 1 мм между рычагом и плечом;

- прекратите затяжку гайки 1, когда рычаг упрется в прокладку;

- снимите приспособление;

- установите шайбу 1 (см. рис. 7.20 ) и заверните болт 2 моментом 32 Н·м;

- установите пробку 3;

- установите автомобиль на колеса, затянув болты крепления моментом 85 Н·м.

Пежо 206 >> Подвеска автомобиля >> Задняя подвеска >> Снятие и установка заднего амортизатора 



При снятии и установке заднего амортизатора сервисные центры Peugeot используют приспособление 0916-А для сжатия подвески.

Снятие заднего амортизатора проводите в следующем порядке:

	


	Рис. 7.26. Снятие заднего амортизатора: 1, 2 — гайки; А — размер для установки 



- отверните гайку 2 ( рис. 7.26 ) нижнего крепления амортизатора;

- отверните гайку 1 верхнего крепления амортизатора;

- снимите амортизатор.

Установку заднего амортизатора проводите в следующем порядке:

- установите амортизатор, «наживив» новые гайки вверху и внизу;

- с помощью приспособления для сжатия задней подвески сожмите подвеску до получения размера А, равного 317,5 мм, между осями крепления амортизатора;

- затяните гайку 1 моментом 70 Н·м;

- затяните гайку 2 моментом 150 Н·м.

Пежо 206 >> Подвеска автомобиля >> Задняя подвеска >> Снятие и установка торсионов задней подвески 



При снятии и установке торсионов сервисные центры Peugeot используют следующий специальный инструмент:

- инерционный съемник 0316-А;

- приспособление, имитирующее амортизатор;

- головка ключа 0539-С.

Снятие торсионов проводите в следующем порядке:

- снимите амортизатор, когда автомобиль стоит на колесах;

	


	Рис. 7.27. Установка приспособления, имитирующего амортизатор: 1 — приспособление 



- установите вместо амортизатора приспособление 1 ( рис. 7.27 ), имитирующее амортизатор, и закрепите его гайками;

- поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры;

- снимите задние колеса;

	


	Рис. 7.28. Отворачивание болтов торсионов: 1 — упорные шайбы; 2 — болты 



- отверните болты 2 ( рис. 7.28 ) и снимите упорные шайбы 1;

	


	Рис. 7.29. Отворачивание болтов торсионов: 1 — упорные шайбы; 2 — болты 



- отверните болты 2 ( рис. 7.29 ) и снимите упорные шайбы 1;

- отметьте с помощью двух ударов зубилом положение рычага относительно торсиона;

	


	Рис. 7.30. Установка инерционного съемника: 1 — инерционный съемник; 2 — приспособление 



- установите приспособление 2 ( рис. 7.30 ) на конец торсиона;

- установите на приспособление инерционный съемник 1;

- нажмите на торсион, чтобы сорвать его с места;

- для снятия торсиона потяните его;

- удерживайте рычаг, чтобы не дать ему вернуться обратно к торсиону;

- снимите приспособление 2 и инерционный съемник 1;

	Предупреждение 
Прежде чем снимать приспособление, имитирующее амортизатор, зафиксируйте рычаг, чтобы удерживать его в исходном положении. 


	


	Рис. 7.31. Приспособление, имитирующее амортизатор: 1 — приспособление; А — размер для установки 



- снимите приспособление, имитирующее амортизатор, и запишите размер А ( рис. 7.31 ).

Установку торсионов - проводите в следующем порядке:

	


	Рис. 7.32. Метки на торсионах: А — одна метка; В — две метки 



1) отрегулируйте размер А (см. рис. 7.31 ) приспособления: на величину, определенную для коррекции эталонной высоты; на величину, указанную в характеристиках при замене рычага; на величину, получаемую при демонтаже; 

	Предупреждение 
Не перепутайте рычаги при установке. Правый рычаг соединяется с торсионом, имеющим круглую метку А ( рис. 7.32 ) краской. Левый рычаг соединяется с торсионом, имеющим две круглые метки В, нанесенные краской. 


2) очистите шлицы торсионов и внутренние шлицы рычагов;

3) смажьте шлицы рычагов смазкой ESSO NORVA 275;

4) вставьте торсион поперек крепления рычага:

- в случае коррекции эталонной высоты переместите сделанные при демонтаже метки на требуемое число шлицев;

- в случае установки нового торсиона, поворачивая торсион на один шлиц, найдите положение, в котором он свободно входит на 8—10 мм;

- в остальных случаях совместите метки, сделанные при демонтаже;

	Примечание 
Торсион не вставляется на всю длину своих шлицев: его концы не распложены на одной оси, так как концы торсиона имеют парное число шлицев. Имеется два диаметрально противоположных положения, в которых торсион свободно устанавливается без изменения эталонной высоты. 


5) завершите установку до упора, применив приспособление 2 (см. рис. 7.30 ) и инерционный съемник 1;

6) снимите приспособление и съемник;

	


	Рис. 7.33. Заполнение гнезда смазкой 



7) заполните гнездо ( рис. 7.33 ) смазкой ESSO NORVA 275;

8) нанесите смазку на концы шлицев торсионов;

9) установите упорные шайбы 1 (см. рис. 7.28 ) и затяните болты 2 моментом 20 Н·м;

10) установите упорные шайбы 1 (см. рис. 7.29 ) и затяните болты 2 моментом 

