Замена масла в двигателе.

Осуществляется в строго определенные сроки, причем вязкость выбранного моторного масла должна отвечать требованиям, изложенным в плане технического обслуживания автопроизводителя. За консультациями обращайтесь в сервисную сеть CITROEN. Смена масла является важной процедурой, необходимой для поддержания вашего автомобиля в наилучшем состоянии, т.к. масла вбирают в себя частицы внутренних и внешних загрязнений углеродистые соединения, металлической стружки и. т. д. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выключаем двигатель.
[image: image1.png]7

7,/Ma

Ha ans 3aMBKN

ogﬁésm

r





Откручиваем горловину для заливки масла в двигатель, вынимаем масляный щуп, снимаем патрубок воздухозаборника
[image: image2.png]



Берем трещетку с удлинителем и головкой на 27
[image: image3.png]



Откручиваем пластиковую крышку масляного фильтра
[image: image4.png]



Вынимаем пластиковую крышку вместе с картриджом масленого фильтра
[image: image5.png]



Снизу двигателя снимаем пластиковую защиту
[image: image6.png]



Для этого нужно открутить семь болтов и две гайки (головка на 10)
[image: image7.png]



Снимаем пластиковую защиту
[image: image8.png]



Откручиваем сливную пробку снизу двигателя (головка 21)
[image: image9.png]f"%&kﬂu ‘l, 1

fﬂ
\\ {s:.f' 4‘,‘




Сливаем масло в емкость
[image: image10.png]



Ждем пока масло стечет
[image: image11.png]



В это время занимаемся масленым фильтром
[image: image12.png]



Протираем стакан где находится масленый фильтр
[image: image13.png]YNIOTHUTENBHOE KOMbLO





Устанавливаем новый картридж фильтра в пластиковую крышку, штуцером верх
[image: image14.png]



Предварительно надев на штуцер картриджа новое уплотнительное кольцо меньшего диаметра. Второе уплотнительное кольцо большего диаметра одевают на пластиковую крышку, удалив старое. Уплотнительные кольца смазываем маслом
[image: image15.png]



Аккуратно направляем штуцер масленого фильтра в посадочное место. После этого нужно закрутить головкой на 27 пластиковую крышку в которую вставлен масляный фильтр
[image: image16.png]



Закручиваем сливную пробку с новой медной шайбой
[image: image17.png]



Ставим на место пластиковую защиту
[image: image18.png]All done! & you will have
saved lots of £'s or €'s, and
know the job was done
properly.

PS oil is between 3.75 &
3.85 Litres.




Далее нужно залить 3,75 л. масла в двигатель. При этом уровень контролируем по щупу
[image: image19.png]P
bIATIETDY





Закручиваем горловину для заливки масла в двигатель, ставим на место патрубок воздухозаборника, вставляем масляный щуп на место. Проверьте уровень после заполнения системы маслом (запрещается превышать максимальный уровень). Уровень масла должен проверяться на холодном двигателе.
Установка на ноль.

После прохождения очередного технического обслуживания в сервисной сети CITROEN эта операция выполняется специалистами станции. Если Вы самостоятельно проводите техническое обслуживание своего автомобиля, вы должны установить на 0 счетчик пробега, оставшегося до следующего очередного технического обслуживания. Для этого необходимо выполнить следующие действия: выключите зажигание, нажмите и удерживайте нажатой кнопку установки на 0 счетчика дневного пробега. Включите зажигание, счетчик пробега начнет обратный отсчет. Когда на дисплее покажется 0, отпустите кнопку символ гаечного ключа погаснет.

Проверка уровня масла в двигателе.

Регулярно проверяйте уровень масла в двигателе. При необходимости в период между заменами доливайте в него масло до нормального уровня (максимальный расход масла на 1000 км может составлять до 0,5 л). Уровень масла должен проверяться на холодном двигателе, когда автомобиль стоит на горизонтальной площадке, при помощи масляного щупа.

Масляный щуп.

На масляном щупе имеются две метки: (A) максимальный уровень, если вы превысили эту метку обратитесь в сервисную сеть. (B) минимальный уровень масла, никогда не должен опускаться ниже этой отметки. Во избежание выхода двигателя из строя или отказа системы снижения токсичности отработавших газов запрещается применять какие-либо присадки к моторному маслу.
