| B3EJ0RP0 | Приведение в соответствие с нормой : усилитель рулевого управления |
| --- | --- |

С OPR 8365

1. Рекомендуемое оборудование

| Рисунок : e5-p15gc |  |
| --- | --- |

[1] ключ для шаровой опоры (-).80707-T.

| Рисунок : e5-p089c |  |
| --- | --- |

[2] клещи для хомутов CLIC 4145-T.

| Рисунок : e5ap2b4c |  |
| --- | --- |

[ 3]Опора для гидроцилиндра усилителя рулевого управления 9613-T.A :

- Сайлент-блок Ø 22 мм

- Сайлент-блок Ø 24 мм

| Рисунок : e5ap2b5c |  |
| --- | --- |

[ 4]Приспособление для снятия-установки сайлент-блоков :

- Сайлент-блок Ø 22 мм : 9613-T.B

- Сайлент-блок Ø 24 мм : 9613-T.C

2. Демонтаж

Снимите рулевой механизм(см. соответствующую операцию).

| Рисунок : b3ep11hc |  |
| --- | --- |

Измерьте расстояния L1 и L2, соответствующие крайним положениям рейки.

Средняя точка = (L1 + L2) : 2.

Установить рейку рулевого механизма в промежуточное положение.

| Рисунок : b3ep11jc |  |
| --- | --- |

Точно отметьте угловое положение шестерни относительно распределительного клапана.

Снимите :

- болтов (1)

- Распределительный клапан (2)

- болтов (3)

- фиксаторов (4)

- Гидроцилиндр усилителя рулевого управления

- Хомут (уплотнительное кольцо)

- Регулировочные прокладки

- Пружина

- Толкатель

- хомута (-ов) (5)С помощью приспособления [2]

Выньте гофрированные защитные колпаки рейки.

| Рисунок : b3ep11kc |  |
| --- | --- |

Выньте резиновую крышку шаровой опоры ( 6) с помощью отвертки.

| Рисунок : b3ep05bc |  |
| --- | --- |

Зафиксируйте неподвижно рулевую рейку (с помощью фиксации гидроцилиндра усилителя рулевого управления).

Снимите шаровые опоры ( 7)С помощью приспособления [1].

| Рисунок : b3ep05cc |  |
| --- | --- |

Снимите рулевую рейку ( 8).

3. Замена сайлент-блока гидроцилиндра усилителя рулевого управления

3.1. Снятие

| Рисунок : b3ep15cc |  |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ : Со стороны корпуса гидроцилиндра усилителя рулевого управления приспособление [ 3] расположено под углом к нему. Используйте приспособление [4], соответствующее наружному диаметру сайлент-блока гидроцилиндра усилителя рулевого управления (9)(Ø 22 мм или Ø 24 мм).

Расположить :

- Гидроцилиндр усилителя рулевого управления на приспособление [ 3]

- Приспособление [4] на упругом шарнире (9)

Снимите сайлент-блок ( 9)С помощью пресса.

3.2. Особенности

| Рисунок : b3ep15dd |  |
| --- | --- |

(9)Эластичное соединение :

- A : Ø 22 мм

- B : Ø 24 мм

ВНИМАНИЕ : При установке сайлент-блока Ø 24 мм. Поверните устройство "a", предотвращающее неверное подсоединение, вниз.

3.3. Установка

| Рисунок : b3ep15ec |  |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ : Со стороны корпуса гидроцилиндра усилителя рулевого управления приспособление [ 3] расположено под углом к нему. Используйте приспособление [4], соответствующее наружному диаметру сайлент-блока гидроцилиндра усилителя рулевого управления (9)(Ø 22 мм или Ø 24 мм).

Расположить :

- Гидроцилиндр усилителя рулевого управления на приспособление [ 3]

- Приспособление [4] на упругом шарнире (9)

Установите сайлент-блок ( 9)С помощью пресса.

| Рисунок : b3ep15fc |  |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ : Отцентрируйте сайлент-блок (9)(C = D).

4. Повторная установка

Установите рулевую рейку (8) с нанесенной на нее смазкой G6.

Вставьте защитный гофрированный колпак между картером и рулевой зубчатой рейкой.

Установите :

- Распределительный клапан (2)

- Болт (1) : Затяните моментом 1,2 ± 0,1 дН.м

Отрегулировать зазор в толкателе рулевого механизма (см. соответствующую операцию).

Установите :

- Толкатель рулевого механизма с пружиной и регулировочными клиньями

- Хомут

- болтов (3) : Затяните моментом 1,2 ± 0,1 дН.м

- Шаровые опоры (7) продольной рулевой тяги : Затяните моментом 6 ± 0,6 дН.м

- Крышку шаровой опоры (5)

- Защитный гофрированный чехол

- Быстросъемные хомуты

- Крепежные элементы (4) гидроцилиндра усилителя рулевого управления : Затяните моментом 9 ± 1 дН.м

ПРИМЕЧАНИЕ : Установите новые быстросъемные хомуты.