| B3EG1MP0 | Снятие – установка : усилитель рулевого управления |
| --- | --- |

1. Защита

| Рисунок : e1ap080c |  |
| --- | --- |

Защитить следующие элементы :

- Передние крылья

- Сиденье водителя

- НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК (со стороны водителя)

- Рулевое колесо

2. Рекомендуемое оборудование

| Рисунок : b3ep00cc |  |
| --- | --- |

[1] съемник шарнира 1892-T.

3. Снятие

Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса.

Снимите передние колеса.

| Рисунок : b3ep10tc |  |
| --- | --- |

Снять гаек (1) (с левой и с правой стороны).

| Рисунок : b3ep10uc |  |
| --- | --- |

Отсоединить шаровые шарниры рулевых тяг при помощи съёмника [ 1].

| Рисунок : b3bp14pc |  |
| --- | --- |

Отодвинуть фиксатор (2).

Снимите болтов (3).

Отсоедините кардан рулевого управления ( 4).

| Рисунок : b3ep10vc |  |
| --- | --- |

Приподнять подмоторную раму С помощью подъемника органов.

Отвернуть болты (6).

Carefully lower the subframe ( 5).

| Рисунок : b3ep10wc |  |
| --- | --- |

Отсоединить трубы (7).

Carefully remove the thermal shield ( 8).

| Рисунок : b3ep10xc |  |
| --- | --- |

Отсоедините фиксаторы (9).

Отвернуть болты (10).

Retrieve the spacers ( 11) when removing the steering bolts (10).

Withdraw the steering system through the wheelarch (левый).

4. Установка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : После каждого снятия заменяйте гайки Нильстопа.

ВНИМАНИЕ : Шарниры рулевой трапеции не должны иметь зазоров, заедания, отверстий или трещин.

Установить на место рулевой механизм.

Установить рейку рулевого механизма в промежуточное положение.

Подсоедините трубки ( 7) Затяните моментом 2 ± 0,3 дН.м.

Установить фиксаторы ( 9).

Установите :

- 2 проставок (11)

- болтов (10) Затяните моментом 8 ± 0,8 дН.м

ВНИМАНИЕ : Если не будут установлены проставки, не исключена даеформация подмоторной рамы.

Установите :

- Тепловой экран (8)

- Подрамник двигателя (5) (см. соответствующую операцию)

Затянуть болты (6) моментом 8,5 ± 0,8 дН.м .

Установите :

- Болт (3) Затяните моментом 2,3 ± 0,3 дН.м

- Гайки (1) Затяните моментом 4,5 ± 0,4 дН.м

- Передние колеса

Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Залить рабочую жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления (см. соответствующую операцию).

5. Проверка

Проверить параметры параллельности передних колёс и отрегулировать при необходимости.

The adjustment is carried out by tightening or slackening the steering bars ball-joint Затяните моментом 6 ± 0,6 дН.м.

Убедитесь в правильном положении спиц рулевого колеса.