Описание - Работа : Радиоприемник RD5 (8410)

	D4EA03KFP0
	Описание - Работа : Радиоприемник RD5 (8410)


1. Описание

	[image: image1.jpg]




	Рисунок : d4ea173d
	




(1) Радиоприемник RD5.

поставщик : CONTINENTAL.

2. Роль

Основные функции : 

· Обеспечивать прием радиопередач в в диапазонах AM и FM

· Принимать радиопередачи в цифрововм формате (DAB, T-DMB)

· Предоставить список доступных радиостанций

· Воспроизводить компакт-диски (формат MP3, WMA, AAC) с помощью встроенного проигрывателя (моно-CD)

· Улучшать качество звука с помощью "Sound Staging ARKAMYS"

· Управлять 4 выходами стереофонического аудиосигнала

· Управлять автомагнитолой с лицевой панели MUX

· Управляться с помощью подрулевых клавиш управления и VCI

· Отображать информацию на многофункциональном дисплее

· Управлять чейнджером CD-дисков или дополнительным разъмом (в зависимости от версии)

· Считывать с периферийного устройства через разъем USB (в зависимости от версии)

· Управлять выходами стереофонического сигнала и поддерживать функцию наложения сигнала от аудиоисточника (при необходимости) при системе помощи при парковке

· Адаптировать громкость, применительно к скорости автомобиля

· Управлять комплектом "свободные руки" через Bluetooth (С телекоммуникационным блоком) (в зависимости от версии)

· Осуществлять самодиагностику и диагностику работы периферической системы

· Обеспечивать защиту с помощью кода VIN автомобиля

3. Электрические характеристики

	[image: image3.jpg]




	Рисунок : d4ea177d
	




"a" Черный 40-клеммный разъем .

"b" Черный 4-клеммный разъем .

"c" Антенна FM2/DRM (серого цвета) (*).

"d" Антенна AM/FM1 (белый) (*).

"e" Антенна DAB/T-DMB (оранжевый) (*).

ПРИМЕЧАНИЕ : (*) В зависимости от версии. 

3.1. Радиоприемник 

	[image: image5.jpg]




	Рисунок : d4ea178d
	




"a" Черный 40-клеммный разъем .

"aa" Электрический 16-контактный разъем.

"ab" Электрический 12-контактный разъем.

"ac" Электрический 12-контактный разъем.

	"aa" Черный 16-клеммный разъем (Без опции HI-FI)

	N° контакта   
	Распределение контактов   

	1   
	Управление + Громкоговоритель задний правый   

	2   
	Управление + Передний правый громкоговоритель   

	3   
	Управление + Передний левыйгромкоговоритель   

	4   
	Управление + Задний левый гроскоговоритель   

	5   
	Управление - Громкоговоритель задний правый   

	6   
	Управление - Передний правый громкоговоритель   

	7   
	Управление - Передний левыйгромкоговоритель   

	8   
	Управление - Задний левый гроскоговоритель   

	9   
	Вход аудиосистемы TOR BSI ON/OFF - Радио вход BSI ON/OFF   

	10   
	CAN INFO DIV High   

	11   
	Не используется   

	12   
	Питание : +CPC   

	13   
	CAN INFO DIV Low   

	14   
	Режим "mute" внешнего источника звука   

	15   
	Выделен для постонного напряжения "+" при послепродажном монтаже   

	16   
	Масса   

	"ab" Черный 16-клеммный разъем (С опцией Hi-Fi)

	N° контакта   
	Распределение контактов   

	1   
	Не используется   

	2   
	Управление + Передний правый громкоговоритель   

	3   
	Управление + Передний левыйгромкоговоритель   

	4   
	Не используется   

	5   
	Не используется   

	6   
	Управление - Передний правый громкоговоритель   

	7   
	Управление - Передний левыйгромкоговоритель   

	8   
	Не используется   

	9   
	Вход аудиосистемы TOR BSI ON/OFF - Радио вход BSI ON/OFF   

	10   
	CAN INFO DIV High   

	11   
	Не используется   

	12   
	Питание : +CPC   

	13   
	CAN INFO DIV Low   

	14   
	Режим "mute" внешнего источника звука   

	15   
	Выделен для постонного напряжения "+" при послепродажном монтаже   

	16   
	Масса   


	"ac" Черный 12-клеммный разъем 

	N° контакта   
	Распределение контактов   

	1   
	"масса" чейнджера CD-дисков   

	2   
	CAN Низкосокростная : CD-проигрыватель   

	3   
	+CPC : CD-проигрыватель < 5 A   

	4   
	Правая аудиосистема, чейнджер CD   

	5   
	Не подсоединен   

	6   
	Не подсоединен   

	7   
	CAN Высокоскоростная : CD-проигрыватель   

	8   
	"масса" аудиосистемы, чейнджера CD   

	9   
	Не подсоединен   

	10   
	Левая аудиосистема, чейнджер CD   

	11   
	Не подсоединен   

	12   
	Не подсоединен   

	"C" Разъем на 12 контактов

	N° контакта   
	Распределение контактов   

	1   
	Правый дополнительный вход 2   

	2   
	"масса" дополнительного входа 2   

	3   
	- Микрофон   

	4   
	Вспомогательный аудио, справа   

	5   
	Не используется   

	6   
	Не используется   

	7   
	Левый дополнительный вход 2   

	8   
	Не используется   

	9   
	+ Микрофон   

	10   
	Вспомогательный аудио, слева   

	11   
	Дополнительная "масса" автомагнитолы   

	12   
	Не используется   


3.2. Гнездо USB

	[image: image7.jpg]




	Рисунок : d4ea17bd
	



	"b" Черный 4-клеммный разъем 

	N° контакта   
	Распределение контактов   

	1   
	Питание USB   

	2   
	Данные - USB   

	3   
	Данные + USB   

	4   
	"масса" разъема USB   


4. Обучение / Инициализация

В случае снятия/установки датчиков SLT необходимо произвести их обучение, для этого смотрите документацию.

[image: image9]
