Инструкция по включению показателей OBD и четвертой темы “techno vibe” для RT6

Все работы проводились на DS5 2012г выпуска, версия прошивки RT6 2.37.

За работоспособность инструкции для  других авто и версий прошивки ручаться не буду.

Все действия вы совершаете на свой страх и риск!

- В архиве присутствует папка «GET USER_CONFIG» в ней находится скрипт для вытаскивания с RT6 пользовательской конфигурации.

Содержимое данной папки закачиваем на USB флэшку (FAT32).

Идем к авто, вставляем флэшку, на экране появится вопрос:  “READ USER_XXX files”, отвечаем «ДА».

Следующий вопрос будет о перезагрузке устройства, отвечаем «НЕТ»

Вынимаем флэшку идем к ПК.

- Далее будет описан процесс работы на ПК.

Вставляем флэшку в ПК. Открываем ее и видим появилось у нас 6 новых файлов:

User_4.dat, User_com.dat, User_config.dat и их .inf файлы.

Ничего не удаляем! А наоборот сохраните копию этих файлов где-нибудь на ПК

Далее из архива запускаем приложение DATEXPLORER.exe.

Предложит проверить обновления, можно сказать «Нет», но я проверил.

Далее в открывшейся программе жмем “Load Config” и выбираем файл “RT6_221-user_config.dat.cfg” из того же архива.

Потом жмем ”Load DAT” и выбираем ВАШ файл  “USER_CONFIG.dat”, который находится на флэшке, который мы взяли с авто в пункте 1.

Далее раскроются все параметры конфигурации. Советую ничего не трогать, кроме того что описано в инструкции.

- Следующим шагом выбираем в вертикальном дереве пункт 1.6 – “Display data”

В нем меняем параметр 105 на 1. Параметры 102-105 отвечают за включение тем. У меня была выключена только четвертая тема (105), возможно у кого-то выключена и 3 тема.

- Далее переходим в пункт 1.12 – “TRIP data” и ставим параметры 193 и  194 в значение “1”

Все. С изменением файла конфигурации покончено. Жмем “Save” и перезаписываем ваш файл конфигурации “USER_CONFIG.dat” на флэшке.

Вынимаем флэшку, идем к авто.

- Вставляем флэшку в авто. Появляется вопрос: “WRITE USER_XXX INTO RT6”, говорим «ДА».

Далее вопрос о перезагрузке, жмем «НЕТ». Не вынимая флэшки из USB зажимаем кнопку “Eject” (вынуть CD) до того момента, пока голова не перезагрузится. Только таким образом голова примет наш файл конфигурации.

После перезагрузки авто, заходим в настройки экрана и пытаемся поменять тему, в этот момент у меня голова снова ушла в перезагрузку ( в этот момент у меня все сжалось). Но после возвращения из перезагрузки, опять пытаемся поменять тему и все ОК!

- Теперь на нашей голове надо включить отображение информации об жидкостях. Я так понимаю, что в пункте 2.b, мы разрешили отображение данной информации, но у нас нет окна, через которое оно будет отображаться. Этим и займемся.

Скачиваем с сайта MiraScript. http://mira308sw.altervista.org/software/RT6_MiraScripts%20(v01.01).zip

Распаковываем содержимое на пустую флэшку.

Вставляем флэшку в авто. И далее на появившиеся вопросы отвечаем «НЕТ», пока не появится  вопрос о “CONFIGFLAG”, тут жмем «ДА». И далее опять же отвечаем «НЕТ», пока не появится вопрос об изменении “TRIP=2”. Тут жмем «ДА», далее будут еще вопросы, на них жмем «НЕТ», пока не появится вопрос о перезагрузке, жмем «ДА».

ВСЕ! После перезагрузки можно поменять изображение (навигация, музыка, маленькая навигация) и кнопкой на рычаге дворников найти показание жидкостей.