Итак, господа, подключил магнитолу и камеру самостоятельно! Руководствовался фотоотчетом товарища s.e.r.g. (респект ему) в посте №172. От себя могу дополнить его отчет следующим: Для подключения камеры дополнительно вам понадобится обычное автомобильное 4х-контактное реле за 50 руб и двухжильный провод длиной 3-4м.Провод BRAKE замкнул на провод GND из той же колодки проводов для просмотра видео в движении. Камеру заднего вида подключал иначе, поскольку как говорилось выше в питании ламп заднего хода есть некая помеха, которая не позволяет запитать камеру напрямую. В моем случае питание камеры берется от провода +12v из магнитолы и ведется на контакт 30 реле. На управляющие контакты 85, 86 реле подается соответственно + и - с ламп заднего хода. И с силового контакта 87 выводится плюс питания камеры и также сигнал REVERSE магнитолы. таким образом при включении ЗХ от ламп ЗХ поступает сигнал в реле, который включает цепь питания камеры и одновременно подает сигнал на магнитолу. См. мою схему:

Реле привернул саморезом в багажнике в районе лючка к заднему фонарю. Минус от камеры (черный) привернул к одному из болтов на крышке багажника, плюс(красный)провел вместе с кабелем видеосигнала по крышке, далее через правую гофру, по стойке и поймал в лючке доступа к фонарю, где и прицепил + к реле (87 контакт). Далее от реле двухжильный провод (один контакт от 87 другой от 30) вместе с видеокабелем под обшивкой багажника в салон, подсунул под пластиковую панель возле заднего сиденья и далее по порогу(отвинтив болт крепления ременя) затем за бардачком и вот мы добрались до магнитолы :). Где запитались от +12v и подключились на сигнал REVERSE. С камерой все! Антенну GPS вместе с микрофоном провел над бардачком, поймал в правом торце панели. провод микрофона вверх по стойке под резинку, под обшивкой крыши и прилепил на зеркало заднего вида (связь хорошая :smile3:/>:) ). провод антенны GPS между лобовым стеклом и панелью до центра панели, где она и нашла свое место. При монтаже ни один штатный провод автомобиля не был разрезан, вся проводка проложена скрытно т.е. сохранена девственность экстерьера и электропроводки :smile3:/> Ну, полагаю, теперь даже школьник сможет установить это хозяйство. К слову скажу, это мое первое вмешательство в автоэлектрику в принципе - даже лампочки ни на одном авто не менял. Что такое реле сам узнал неделю назад. Прямые руки, голова на плечах и инфа из инета решают все! Дерзайте, будущие счастливые владельцы INTRO!Все работает, глюков пока не наблюдал. Полагаю у всех юзеров INTRO она не работает без включения зажигания? В интерфейсе магнитолы у меня часть сообщений и меню настроек не переведены на русский - напишу в саппорт, чай помогут.
