	B1HM3AP0
	Порядок инициализации : Компьютер системы распределенного впрыска BOSCH ME 7.4.6


MOUNTING BOSCH И СИСТЕМА ВПРЫСКА ES9J4S
1. Введение

Процедура настройки состоит в определении положений максимального закрытия и открытия дроссельной заслонки с электроприводом.

Процедура настройки положений дроссельной заслонки с электроприводом должна использоваться в следующих случаях : 

· Обмен компьютерами впрыска топлива 

· Замена блока дроссельной заслонки с электроприводом 

· Ремонт блока дроссельной заслонки с электроприводом (при выявлении неисправности) 

· Телезагрузка компьютера впрыска топлива 

· Телекодирование компьютера системы впрыска топлива 

ПРИМЕЧАНИЕ : Настройка положения дроссельной заслонки с электроприводом производится автоматически для компенсации незначительного износа в течение срока службы двигателя. Компьютер системы впрыска систематически производит сравнение между введенным в память минимальным ограничением дроссельной заслонки с электроприводом и измеренным значением во время процесса настройки. 

2. Настройка холостого хода двигателя

Включить зажигание.

Разблокировать кодовую противоугонную систему (в зависимости от комплектации автомобиля).

В течение 30 секунд (минимум) : 

· Не выключать зажигание 

· Не нажимайте на педаль акселератора 

Выключить зажигание.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Не включать зажигание в течение 15 секунд. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Компьютер двигателя вносит в память EEPROM параметры дроссельной заслонки с электроприводом. 

ВНИМАНИЕ : Невыполненная настройка холостого хода двигателя приводит к неисправности двигателя : Компьютер управления двигателя не может корректно регулировать крутящий момент двигателя в зависимости от открытия дроссельной заслонки с электроприводом. 

Это нарушение работы двигателя продолжается вплоть до выключения зажигания (минимум 15 секунды).

3. Датчик положения педали акселератора

Процедура электронной загрузки датчика положения педали акселератора проводится в следующих случаях : 

· Обмен компьютерами впрыска топлива 

· Замена датчика положения педали акселератора 

· Ремонт датчика положения педали акселератора (при выявлении неисправности) 

· Телезагрузка компьютера впрыска топлива 

· Телекодирование компьютера системы впрыска топлива 

Порядок проведения электронной загрузки : 

· Педаль акселератора не нажата 

· Включить зажигание 

· Нажать до упора на педаль акселератора 

· Отпустить педаль акселератора 

· Запустите двигатель (без нажатия на педаль акселератора) 

