	B1HABUP0
	Обслуживание : Система впрыска топлива MAGNETI MARELLI 6LPB


MOUNTING MAGNETI MARELLI И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW7A ИЛИ MOUNTING MAGNETI MARELLI И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A

1. Предпродажная подготовка нового автомобиля

ВНИМАНИЕ : Подготовка нового автомобиля. 

2. Подготовка нового автомобиля требует стирания кодов ошибок всех компьютеров автомобиля

ВНИМАНИЕ : Диагностика перед ремонтом. 

ВНИМАНИЕ : При возникновении неисправности в системе впрыска, необходимо прочитать ошибки компьютера впрыска топлива и компьютера автоматической коробки передач. 

3. Рекомендации / меры предосторожности

3.1. Автомобиль с автоматической коробкой передач (двигатель EW10A)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : (двигатель P) (кроме специального указания в технологических картах по ремонту). 

3.2. Снятие – установка Снятие – установка

Компьютер впрыска : 

· Снять скобу 

· Отключить электрические разъемы компьютера 

Установка электрических разъемов компьютера : 

· Сняв скобу, соединить разъем с компьютером 

· Осторожно заблокировать при помощи скобы 

ВНИМАНИЕ : Осторожно заблокировать при помощи скобы. 

3.3. Обмен компьютерами впрыска топлива

ВНИМАНИЕ : Перестановка компьютера системы впрыска топлива с одного автомобиля на другой приводит к невозможности запуска двигателя. 

Обмен компьютерами впрыска топлива между двумя автомобилями приводит к невозможности запустить двигатели автомобилей (Смотреть «ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СИНХРОНИЗАЦИЯ»).

ПРИМЕЧАНИЕ : «ПРОГРАММИРОВАНИЕ/ СДВАИВАНИЕ» : См. параграф - Операции, которые необходимо выполнить. 

3.4. Нерегулируемые элементы

Блок электроприводной дроссельной заслонки.

Датчик PMH.

Датчик положения педали акселератора, встроенный в педаль акселератора.

Датчик положения распредвала.

Опережение зажигания.

Режим работы двигателя с числом оборотов малого газа.

Смесь топливо/топливо (горючая).

3.5. Кислородный датчик

ВНИМАНИЕ : Кислородный датчик. 

3.6. Датчик фазы цилиндра

Снятие - Установка : Соблюдать момент зажатия (2 ± 0,5 дНм).

3.7. Датчик положения педали акселератора

Датчик педали акселератора, встроенный в педаль акселератора.

ПРИМЕЧАНИЕ : Датчик педали акселератора, встроенный в педаль акселератора. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Нерегулируемый датчик. 

3.8. Датчик положения педали акселератора

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Блок электроприводной дроссельной заслонки. 

3.9. Не пытаться регулировать или демонтировать блок электроприводной дроссельной заслонки (вопрос техники безопасности)

Операции, которые необходимо выполнить после подключения аккумуляторной батареи.

Последовательность : Функция антисканинга (запрета пуска двигателя) активирована.

Операции, которые необходимо выполнить : Необходимо подождать 1 минуту после подсоединения аккумуляторной батареи, чтобы можно было запустить двигатель.

4. Работа диагностических приборов

4.1. Общие сведения

Общие сведения : 

· Идентификация компьютера впрыска топлива 

· Идентификация компьютера впрыска топлива 

· Считывание ошибок 

· Стирание ошибок 

· Тестирование приводных механизмов 

· «телезагрузка» программы компьютера 

· Инициализация самонастроек 

· Телекодирование компьютеров 

4.2. Телекодирование компьютеров

Компьютер содержит : 

· Идентификационную этикетку 

· Зона идентификации, составляемая из параметров, читаемых прибором диагностики 

Зона идентификации : 

· Поставщик 

· Система: тип компьютера 

· Применение 

· Версия : Версия программного обеспечения 

· Издание: состояние модификации версии программного обеспечения 

· Количество: число, увеличивающееся после каждой телезагрузки компьютера 

4.3. Неисправности, внесенные в память компьютера

Ошибки, введенные в память Доступ к кодам ошибок, введенных в память, открыт для любого профессионала, имеющего стандартный диагностический прибор, называемый SCANTOOL, с которым компьютер позволяет установить диалог.

	(за исключением ошибок «изготовителя») :

	Неисправность   
	Коды неисправности   

	Сигнал - Датчик давления во впускном коллекторе   
	P0106 - P0107 - P0108 - P0105   

	Сигнал - Датчик температуры воздуха   
	P0112 - P0113 - P0110   

	Сигнал - Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя   
	P0116 - P0117 - P0118 - P0115   

	Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя - Сигнал 1   
	P0122 - P0123 - P0120   

	Регулирование степени обогащения смеси   
	P0130 - P0133   

	Сигнал - Кислородный датчик на входе   
	P0131 - P0132   

	Аналоговый Команда подогрева кислородного датчика   
	P0135   

	Сигнал - Кислородный датчик на выходе   
	P0137 - P0138 - P0139 - P0136   

	Аналоговый (на выходе из каталитического нейтрализатора)   
	P0141   

	Впрыск топлива   
	P0170   

	Управление бензиновым инжектором №1   
	P0201 - P0262 - P0261   

	Управление бензиновым инжектором №2   
	P0203-P0268 - P0267   

	Управление бензиновым инжектором №3   
	P0204 - P0271 - P0270   

	Управление бензиновым инжектором №4   
	P0202 - P0265 - P0264   

	Датчик положения педали акселератора ; Несогласованность сигналов 1 и 2   
	P0221   

	Датчик положения педали акселератора ; Сигнал 1   
	P0222 - P0223 - P0220   

	Датчик положения педали акселератора ; Сигнал 2   
	P0227 - P0228 - P0225   

	Пропуски зажигания в нескольких цилиндрах или в не определенном цилиндре   
	P0300   

	Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре (цилиндр № 1)   
	P0301   

	Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре (цилиндр № 2)   
	P0302   

	Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре (цилиндр № 3)   
	P0303   

	Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре (цилиндр № 4)   
	P0304   

	Сигнал - Датчик фазы цилиндра   
	P0326 - P0327 - P0329 - P0325   

	Сигнал - Датчик давления и температуры воздуха на впуске   
	P0336 - P0338 - P0335 - P0339   

	Датчик фазы цилиндра 1   
	P0341   

	Управление катушкой зажигания 1   
	P0351   

	Управление катушкой зажигания 2   
	P0352   

	Управление катушкой зажигания 3   
	P0353   

	Управление катушкой зажигания 4   
	P0354   

	Команда реле воздушного насоса   
	P0413 - P0414 - P0412   

	Команда реле воздушного насоса   
	P0420   

	Рециркуляция паров топлива   
	P0440   

	Привод элетроклапана очистки абсорбера   
	P0444 - P0445 - P0443   

	Команда электровентилятора на большой скорости : Электровентилятор 1 (реле)   
	P0480   

	Команда электровентилятора на большой скорости : Электровентилятор 2 (реле)   
	P0481   

	Сигнал - Датчик скорости автомобиля   
	P0502 - P0503 - P0500   

	Давление хладагента   
	P0532 - P0533   

	Информация о нахождении на упоре рулевого усилителя   
	P0551 - P0553   

	Напряжение аккумуляторной батареи   
	P0562 - P0563 - P0560   

	Информация выключателя системы круиз-контроля   
	P0568   

	Информация переключателя регулировки скорости   
	P0606 - P1152 - P0601   

	Контроль положения дроссельной заслонки   
	P1161   

	Несогласованность положения дроссельной заслонки ; Дорожка № 1 /давление   
	P1133 (*)   

	Несогласованность положения дроссельной заслонки ; Дорожка № 2 /давление   
	P1134 (*)   

	Впускной воздушный патрубок   
	P1160 (*)   

	Команда - Датчик положения педали акселератора   
	P1150 (*) - P1151 (*) - P1154 (*) - P1155 (*)   

	Электроприводная дроссельная заслонка ; Несогласованность сигналов 1 и 2   
	P0121   

	«обучение» упоров дроссельной заслонки   
	P1153 (*)   

	Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя ; Сигнал 2   
	P1157 (*) - P1158 (*) - P1156 (*)   

	Состояние электровентилятора   
	P1507 (*) - P1519 (*) - P0483 - P0485   

	Кодированная блокировка пуска двигателя поколения 2   
	P1612 (*)   

	Внутренняя ошибка компьютера управления двигателем   
	P1617 (*) - P1631 (*)   

	Неисправность системы   
	P1621 (*)   

	Неисправность системы   
	P0608 - P0609   

	Команда электровентилятора на большой скорости : Электровентилятор 1 (реле)   
	P0480   

	Команда электровентилятора на малой скорости : Электровентилятор 2 (реле)   
	P0481   

	Компьютер двигателя больше не сообщается по сети   
	U1000   

	Питание компьютера двигателя   
	P1601 - P0215   

	Дистанционное управление «пробуждением» (RCD) : Ошибка основного «пробуждения»   
	U2000   

	Дистанционное управление «пробуждением» (RCD) : Ошибка частичного «пробуждения»   
	U2118   

	Дистанционное управление «пробуждением» (RCD) : Несогласованность между основным «пробуждением» и электрическим сигналом   
	U2003   

	Несогласованность давление/давление дроссельной заслонки   
	P0105   

	Механические элементы управляемого генератора   
	P1674   

	Электрические элементы управляемого генератора   
	P1675   

	Связь с управляемым генератором   
	P1676   

	Команда автоматизированного термостата   
	P0597 - P0598 - P0599   

	Информация о заедании педали акселератора (ограничение скорости автомобиля)   
	P1614 - P1645 - P1643 - P1644   

	Компьютер не телезагружен   
	P0602   

	Информация работающего двигателя   
	P1657 - P1656 - P1655   

	Электрический датчик уровня масла   
	P250C - P250D - P250B   

	Настройка параметров   
	P1613   

	Регулировка скорости автомобиля (RVV)   
	P1671   

	Ограничение скорости автомобиля (LVV)   
	P1607   

	Диалог с компьютером системы Stop и Start   
	U1103 - U1203   

	Топливный датчик   
	P0461 - P0463 - P0462   

	Несоответствие между 2 сигналами концевых выключателей стоп-сигнала   
	P0571   

	Электромагнитный клапан системы регулирования фаз ГРМ   
	P1148 - P0075 - P1149 - P0076 -P0077 - P0012 - P0011 - P0010*   

	Несогласованность между информацией углового положения дроссельной заслонки и давления на впуске   
	P1622 (*)   

	Вырабатываемый крутящий момент   
	P1623 (*)   

	Ошибка команды ESP   
	P1624 (*) - P1625 (*)   

	Несогласованная информация, связанная с BVA   
	P1626 (*)   

	Несоблюдение значения момента, заданного водителем   
	P1627 (*)   

	Несогласованная информация датчика педали акселератора или выключателя тормоза   
	P1628 (*)   

	Несогласованность между желаемым механическим трением и реальным   
	P1629 (*)   

	Несогласованная команда регулировки скорости   
	P1630 (*)   

	Нет связи в сети   
	U1003 (*)   

	Диалог с ABS или ESP   
	U1113 (*) - U1213 (*)   

	Диалог с BSI   
	U1118 (*) - U1218 (*)   

	Диалог с BVA   
	U1209 (*) - U1109 (*)   

	(*) Ошибка «конструктор»


ПРИМЕЧАНИЕ : «GMV»: электровентилятор. 

4.4. Условия возникновения неисправности

При записи ошибки, компьютер вводит в память следующую информацию.

	Информация   
	Замечания   

	Номер ошибки   
	PXXXX или UXXXX   

	Скорость автомобиля   
	(км/ч)   

	Частота вращения двигателя   
	Частота вращения двигателя (об/мин)   

	Температура охлаждающей жидкости двигателя   
	Температура охлаждающей жидкости Температура охлаждающей жидкости двигателя   

	Давление воздуха во впускном коллекторе   
	Давление воздуха во впускном трубопроводе Давление воздуха во впускном трубопроводе   

	Состояние : Регулирование степени обогащения смеси   
	Контур разомкнут (условия прохождения по замкнутому контуру не выполнены)   

	
	Замкнутый контур   

	
	Контур разомкнут (особые условия езды)   

	
	Контур разомкнут (неисправность)   

	
	Контур замкнут, но неисправность на кислородном датчике присутствует   


4.5. Контур замкнут, но неисправность на кислородном датчике присутствует - История

История.

Необходимо запрашивать зону послепродажного обслуживания при каждой команде стирания кодов ошибок, занесенных в память.

Данная запись того же типа, что и запись, хранящаяся в зоне идентификации компьютера при телезагрузке.

Эта информация выводится на экран в рубрике «История» ; При помощи прибора диагностики : 

· При помощи диагностического прибора 

· Дата проведения работы 

· Пробег автомобиля во время проведения работ 

· Диагностический прибор 

· Место проведения диагностики 

· Место проведения диагностики 

При помощи диагностического прибора : Счетчик полного количества проведенных работ.

Данная информация полезна, так как она позволяет знать число работ, выполненных с автомобилем.

5. Измерения параметров

Измерения параметров.

	Параметр   
	Состояние параметров   
	Комментарии   

	Частота вращения двигателя   
	-   
	Состояние регулировки горючей смеси = 700 об/мин   

	
	
	Двигатель работает на малом газу с кондиционированием воздуха = 800 об/мин   

	Напряжение аккумуляторной батареи   
	Вольт   
	Напряжение аккумуляторной батареи, измеряемое компьютером впрыска топлива двигателя, должно быть от 12 до 14 Вольт   

	Время впрыска   
	Мс   
	Двигатель работает на малом газу (700 об/мин) : Продолжительность впрыска топлива в миллисекундах = 3,9 до 4,04 мс   

	
	
	Двигатель работает на малом газу с кондиционированием воздуха (800 об/мин) : Продолжительность впрыска топлива в миллисекундах = 5,18 до 5,5 мс   

	
	
	Двигатель работает на холостом ходу (3000 об/мин) = 3,55 до 3,62 мс   

	Прерывание впрыска при уменьшении скорости движения   
	-   
	Состояние прерывания впрыска, он происходит при уменьшении скорости движения   

	Температура охлаждающей жидкости двигателя   
	Температура охлаждающей жидкости двигателя   
	Температура от 88 до 108 °C   

	Температура охлаждающей жидкости двигателя   
	Вольт   
	В Вольт : Напряжение, подаваемое датчиком на входе, должно быть фиксированным и находиться в диапазоне между 0,1 и 1 Вольт   

	
	
	При разомкнутом контуре : Напряжение, подаваемое датчиком на входе, должно находиться в диапазоне между 0,1 и 1 Вольт   

	Напряжение кислородного датчика на входе   
	Вольт   
	В Вольт : Напряжение, подаваемое датчиком на выходе, должно быть фиксированным и находиться в диапазоне между 0,1 и 1 Вольт   

	
	
	При разомкнутом контуре : Напряжение, подаваемое датчиком на выходе, должно находиться в диапазоне между 0,1 и 1 Вольт   

	Состояние регулировки горючей смеси   
	Контур разомкнут   
	В Вольт : Компьютер не регулирует горючую смесь   

	
	Замкнутый контур   
	При разомкнутом контуре : Компьютер регулирует горючую смесь   


5.1. Проверка исполнительных элементов

Тестирование приводных механизмов : 

· Блок электроприводной дроссельной заслонки (максимальное открытие, закрытие) 

· Топливные форсунки (1 до 4) 

· Реле бензонасоса 

· Электромагнитный клапан прокачки абсорбера 

· Электроклапан прокачки бака 

· Нагревание кислородного датчика на входе 

· Электровентилятор (управление на большой скорости, управление на малой скорости) 

· Катушки зажигания цилиндров 1 - 4 (двигатель EW10) 

· Катушки зажигания цилиндров 2 - 3 (двигатель EW10) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Тест управления катушками зажигания должен проводиться перед тестом управления инжекторами. 

5.2. Телезагрузка - Общие сведения

Компьютер электронной системы впрыска топлива имеет перезаписываемую память типа "FLASH-EPROM".

Особенности памяти " FLASH-EPROM " : 

· Данный тип памяти позволяет в случае изменения калибровки изменять содержание памяти компьютера без демонтажа или замены компьютера 

· Вместо замены компьютера или памяти EPROM операция заключается в «телезагрузке» программного обеспечения  компьютера в его память с помощью соответствующего диагностического прибора для послепродажного обслуживания с использованием диагностического разъема 

5.3. Телезагрузка - Операции, которые необходимо выполнить

Перед процедурой телезагрузки, нужно убедиться, что аккумуляторная батарея автомобиля правильно заряжена, чтобы избежать прерывания телезагрузки.

ВНИМАНИЕ : Строго следовать указаниям диагностического прибора. 

Диагностический прибор дает разрешение на телезагрузку, если объединены следующие условия : 

· Версия файла телезагрузки идентична версии программного обеспечения, загруженного в компьютер 

· Редактирующая программа больше, чем редактор программного обеспечения, загруженного в компьютер 

После операции телезагрузки : 

· Запрашивать прибор телезагрузки о дате процесса (день, месяц, год) 

· Запрашивать прибор телезагрузки о подписи центра продаж 

( *) Подпись центра продаж соответствует коду FRR («файл обозначения сети»).

ВНИМАНИЕ : Любое превышение напряжения ведет к остановке телезагрузки. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Можно возобновить процесс телезагрузки после неудачной попытки (пример, недостаточное напряжение аккумуляторной батареи). 

ПРИМЕЧАНИЕ : «ПРОГРАММИРОВАНИЕ/ СДВАИВАНИЕ» : См. параграф - Операции, которые необходимо выполнить. 

5.4. Инициализация автонастроек Инициализация самонастроек

Система содержит параметры самонастроек для следующих функций : 

· Регулирование степени обогащения смеси 

· Регулирование холостого хода 

· Регулировка постукивания 

· «обучение» упоров дроссельной заслонки 

· «обучение» упоров электроклапана рециркуляции отработавших газов 

Эти параметры изменяются в зависимости от старения двигателя.

Коррекции самонастроек заносятся в память компьютера системы впрыска топлива и их необходимо заново инициализировать после каждой замены определенных компонентов системы.

ПРИМЕЧАНИЕ : «ПРОГРАММИРОВАНИЕ/ СДВАИВАНИЕ» : См. параграф - Операции, которые необходимо выполнить. 

Операции, которые необходимо выполнить : 

· Из меню диагностического прибора выбрать 

· «DIAGNOSTIC» (диагностика) 

· Выбрать автомобиль 

· Выбрать № OPR автомобиля : Датчик режима работы двигателя 

· Выбрать систему 

· Выбрать «INITIALISATION DES AUTOADAPTATIFS» (инициализация самонастроек) 

6. См. параграф : Операции, которые необходимо выполнить

6.1. Подготовка нового автомобиля требует стирания кодов ошибок всех компьютеров автомобиля

ВНИМАНИЕ : Диагностика до начала работ. 

Прежде чем начинать какую-либо работу на системе, выполнить считывание всех запоминающих устройств всех компьютеров : 

· Обратиться к дереву поиска неисправностей 

· Дерево неисправностей по кодам ошибок 

6.2. Операции, которые необходимо выполнить заранее или дополнительно в случае замены деталей

ВНИМАНИЕ : До начала установки или замены детали, убедиться в наличии у Клиента его конфиденциальной карточки (карточка доступа к секретным данным). 

	Операции   
	Операции, которые необходимо выполнить   
	Замечания - Необходимая информация   

	Контур замкнут, но неисправность на кислородном датчике присутствует   
	Процедура : Инициализация автонастроек - Выверка самонастроек   
	(не инициализировать самонастройки, если на автомобиле не было выполнено ни одной операции по ремонту)   

	Замена : Датчик режима работы двигателя   
	1) Процедура : «ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СИНХРОНИЗАЦИЯ» Сдваивание с BSI   
	Код доступа Код доступа   

	
	2) Процедура : Телекодирование компьютера   
	

	
	3) Процедура : Инициализация компьютера управления двигателем   
	

	Телезагрузка компьютера впрыска топлива   
	Процедура : Инициализация компьютера управления двигателем   
	Продолжительность - Телезагрузка : Около 50 минут   

	Замена : Кислородный датчик на выходе   
	1) Процедура : Инициализация автонастроек - Выверка самонастроек   
	-   

	Замена : Кислородный датчик на входе   
	2) Процедура : Инициализация компьютера управления двигателем   
	

	Замена : Датчик фазы цилиндра   
	-   
	

	Замена : Датчик положения педали акселератора   
	Процедура : Инициализация компьютера управления двигателем   
	-   

	Замена : Датчик положения педали акселератора   
	Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу   
	-   

	Замена : Датчик положения педали акселератора + Датчик положения педали акселератора   
	Процедура : Инициализация компьютера управления двигателем   
	-   


Снижение расхода топлива : 

· Процедура : «ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СИНХРОНИЗАЦИЯ» Сдваивание с BSI 

· Телезагрузка компьютера впрыска топлива 

· Процедура : Инициализация автонастроек (Выверка самонастроек) 

6.3. Процедура : «ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СИНХРОНИЗАЦИЯ» Сдваивание с BSI

ВНИМАНИЕ : Обмен компьютерами впрыска топлива между двумя автомобилями приводит к невозможности запустить двигатели автомобилей. 

Обмен компьютерами впрыска топлива между двумя автомобилями приводит к невозможности запустить двигатели автомобилей.

Условия, которые необходимо соблюдать, чтобы выполнить «обучение» системы кодированной блокировки пуска двигателя : 

· Иметь код доступа к «интеллектуальному» коммутационному блоку Код доступа 

· Иметь новый компьютер впрыска топлива 

· Использовать диагностический прибор 

· Выполнить процесс «обучения» компьютера управления двигателем 

· Выполнить телезагрузку компьютер впрыска топлива 

6.4. Процедура : Телекодирование компьютера

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Для выполнения телекодирования компьютера следовать указаниям «INFO DIAG». 

ВНИМАНИЕ : Телекодирование нужно выполнять согласно определению компьютера. 

	Функция, которые нужно телекодировать на компьютере впрыска топлива (для сведения) :

	Функция   
	Замечания   

	Функция : Необходимость охлаждения воздуха (BRAC) (управляется компьютером системы впрыска топлива)   
	Реле давления кондиционирования   

	Функция : Охлаждение двигателя   
	Тип электровентилятора (количество скоростей, прерыватель тока)   

	Класс генератора   
	Класс генератора, установленного на двигателе (7 до 15)   

	Различия : Электрическая архитектура   
	Автомобиль, оснащенный ESP   

	
	Автомобиль, оснащенный ABS   

	
	Автомобиль, оснащенный регулятором давления усилителя руля   

	
	Автомобиль, оснащенный функцией ограничения скорости автомобиля (*)   

	
	Автомобиль, оснащенный регулировкой скорости автомобиля   


Функции, которые будут необходимы позднее и постепенно.

ВНИМАНИЕ : Некоторые функции необходимо телекодировать в «интеллектуальном» коммутационном блоке. 

6.5. Телезагрузка

Телезагрузка должна выполняться на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 60 °C).

Продолжительность - Телезагрузка : Около 50 минут (6LP).

После телезагрузки выполнить следующие операции : 

· По окончании телезагрузки, прежде чем выключить зажигание, подождать 10 секунд «обучение» упоров дроссельной заслонки) 

· Выключить зажигание 

· Выполнить инициализацию компьютера управления двигателем Процедура : Инициализация компьютера управления двигателем 

6.6. Контур замкнут, но неисправность на кислородном датчике присутствует - История

Если стирание ошибок происходит после устранения неисправности, обнаруженной считыванием ошибки : Выполнить после стирания ошибок инициализацию самонастроек (не инициализировать самонастройки, если на автомобиле не было выполнено ни одной операции по ремонту). Процедура : (инициализация самонастроек – выверка самонастроек).

6.7. Процедура : (инициализация самонастроек – выверка самонастроек)

Необходимо выполнить выверку самонастроек во время одной из следующих операций : 

· Замена : Кислородный датчик на выходе 

· Замена : Кислородный датчик на входе 

· Замена : Датчик фазы цилиндра 

· Контур замкнут, но неисправность на кислородном датчике присутствует (не инициализировать самонастройки, если на автомобиле не было выполнено ни одной операции по ремонту) 

6.8. Процедура : Инициализация компьютера управления двигателем

ВНИМАНИЕ : Процесс должен осуществляться на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 60 °C) (выключить кондиционирование). 

Выполните следующие операции : 

· Включить зажигание 

· Кратковременно запустить двигатель и выключить зажигание 

· Подождите 2 минут - Зажигание включено (запоминание информации упоров дроссельной задвижки) 

· Запустить двигатель, не увеличивая подачу газа, и дать ему поработать (без кондиционирования воздуха) до включения электровентилятора («обучение» момента трения) 

7. Замена топливного фильтра

7.1. Замена топливного фильтра

Особенности : 

· Особенности 

· Топливный фильтр не подлежит демонтажу с модуля датчик контроля уровня топлива/ топливный насос : 8 - 10 микрон 

· Периодичность замены : Не имеется периодичности замены 

7.2. Процедура : Процесс

Подача давления в систему питания топливом.

Двигатели, оснащенные рампой впрыска без возврата топлива : 

· Первый способ 

· Провести 2 теста приводных механизмов для топливного насоса ; При помощи диагностического прибора 

ПРИМЕЧАНИЕ : Тестирование приводных механизмовдлится +10 секунд. 

Второй способ : 

· Первый способ 

· Выключить зажигание 

· Нажать до упора на педаль акселератора 

· Включить зажигание 

· Включить зажигание (в течение +1 секунд) : Топливный насос работает 10 - 30 секунд 

· Выключить зажигание после остановки топливного насоса 

8. Выключить зажигание после остановки топливного насоса : Датчик режима работы двигателя

Компьютер впрыска топлива.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выключение компьютера впрыска топлива влечет за собой его автоматическую блокировку Код доступа. 

