# Citroen C4 › Бортжурнал › Перестала заводиться.

Artxxx был месяц назад

Я езжу на Chevrolet Epica 2 литра и Citroen C4
Санкт-Петербург, Россия

Дорогой читатель, в принципе из-за этой записи я и добавил эту машину на Драйв.
Пришел с утра — не заводится(
Перебрав все возможные проблемы, выяснил, что нет давления в топливной рампе, насос не работает.

Ехать в этот день нужно было очень и прошерстив интернет понял, что эта проблема достаточно распостранена и случается из-за не очень надежных реле в блоке предохранителей.
Выйти временно из ситуации помог опять же Драйв, нашел запись у кого-то что питание бензонасоса можно восстановить подав + на предохранитель F5 под капотом.
Так и сделав, машину завел, кинул перемычку с большого предохранителя на 30 АМП.
Пару раз глох из-за того, что перемычка отходила, один раз на мосту)

Вообщем сам блок предохранителей находится под капотом около аккумулятора, весь залит внутри каким-то резиновым составом и не ремонтопроигоден. Содержит около 4-5 релюшек, которые по отзывам частеньку умирают.
Стоит как я понял около 10.000 руб.

Покупать новый блок, желания не было, вот и стал колхозить.

1. Снял блок, это оказалось не трудно. Отстегнуть все колодки, одна гайка с массой, отстегнуть планку с предохранителями снизу и блок у нас в руках.

2. Как я и сказал ранее, весь блок залит резиной, подобраться к реле бензонасоса с другой стороны тоже нет возможности, тк плату не вынуть из пластиковой коробки(
Все, что можно сделать это снять сетку сверху, она на защелках по кругу, все просто.

3. Подумав, что другого пути нет, стал ломать реле, хорошо, что оно из мягкого пластика.
Ушло на все примерно час.

4. Реле можно заменить на любое 12В/30А.
Купил в ближайшем магазине реле и колодку.
На схеме ниже похожее реле, но у нашего нет 5 контакта.

5. По данной схеме впаял новое реле, все залил клеевым пистолетом для надежности.
Собрал, поставил, завел.

Надеюсь остальные реле не умрут скоро.
Удачи!)